AGENTS.md 从新编译测试SMARTPET  RING  PROJECT

宠物环传感器控制

BLE GATT 通信协议

| 文档版本 | V0.4 （评审稿） |
| --- | --- |
| 发布日期 | 2026-10-02 |
| 适用固件基线 | task-V1.06 及以后 |
| 配套文档 | 《宠物环传感器控制 _ 产品说明方案 .md 》 V0.5 |
| 编制 | 研发组 |

内部技术资料 · 请勿外传

目 录

概述

GATT 服务布局

连接参数与 MTU 协商

统一数据帧格式

帧类型（ TYPE ）定义

载荷格式

指令集

应答与事件帧

错误码

典型时序

兼容与扩展

修订记录

| 版本 | 日期 | 作者 | 变更说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-10-02 | 研发组 | 首版评审稿 |
| V0.2 | 2026-10-02 | 研发组 | 废弃 e5a00001 LED 服务与 e5a00010 IMU 流服务（ LED/IMU 并入 Sensor Hub ）；新增录音控制与文件传输（ REC_CTRL/REC_LIST/REC_READ/REC_DELETE 、 0x07 AUDIO_FILE 帧）；新增 QVAR 阈值设定（ QVAR_THR_SET ）与触发事件；新增 EVENT 0x04/0x05/0x06 ；错误码补充 −9/−13 ；新增录音回放与阈值检测时序 |
| V0.3 | 2026-10-02 | 研发组 | 新增电池电量监测： 0x08 BATTERY 帧（电压 / 百分比 / 充放电标志，数据源 nPM1300 电量计）、 GET_BATTERY 指令（ 0x0C ）； EVENT 0x03 LOW_BATTERY 由预留转为正式定义（增加 percent 字段）；新增 10.7 电池监测时序 |
| V0.4 | 2026-10-02 | 研发组 | percent 字段算法定为 nPM1300 库仑计 SOC （ NCS nrf_fuel_gauge 算法库 + 电池模型，替代电压线性映射）；帧格式不变；固件实现路径明确为 npm13xx_fuel_gauge sample 路线 |
| V0.5 | 2026-10-02 | 研发组 | 原理图核对定稿：新增 SD_TEST（0x0D，SD 卡写→读→校验自测，错误码 -1~-5）；SD 状态改为试挂载判定（PRESENT/ABSENT/DEGRADED，事件驱动）；明确 QVAR-B 电极经 FPC 引出，FPC 未插判 DEGRADED；§11 待决项定稿（断点续传纳入本期、录音保留 PCM、实时监听流后置） |

1. 概述

1.1 协议目标

本协议定义宠物环设备（nRF54L15 主控，以下称"设备端"）与 PC 上位机"宠物环传感器控制"（以下称"上位机"）之间基于 BLE GATT 的通信规范，覆盖：

- 全部传感器数据（六轴 IMU×2、QVAR×2 通道、PVDF 三路、温度、麦克风 RMS）的统一帧格式上报；

- 上位机对设备端的控制：LED0/LED1、三路电源域（SENS/STORE/ANALOG）、传感器启停与参数配置、QVAR 触发阈值设定；

- 麦克风录音控制（声道/时长/启停）与录音文件的下载传输；

- 设备端状态上报与指令应答机制。

1.2 设计原则

单通道收敛：task-V1.06 起移除三条旧控制路径——SWD mailbox 及其 GUI 工具、独立 LED 服务（e5a00001）、独立 IMU 流服务（e5a00010）；研发调试与产品控制统一走 Sensor Hub 服务；

统一帧格式：所有数据流复用同一帧结构，按 TYPE 区分载荷，单 Notify 包可串联多帧；

状态语义对齐：帧内模块状态位与固件连接状态机（UNKNOWN/PRESENT/ABSENT/DEGRADED）一一对应，硬件未接入（如柔性板 FPC 未插）时不报错、以状态位表达；

大文件走分块：录音等高码率数据不落实时流，录至 SD 卡后按请求分块上传，完结算 CRC32；

前向兼容：帧 TYPE 0x80 起保留自定义扩展，固件信息特征承载版本便于协议协商。

1.3 术语与约定

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| GATT | BLE 通用属性协议，服务 / 特征的组织模型 |
| Notify | 特征值由设备端主动推送（需上位机使能 CCC ） |
| CCC | Client Characteristic Configuration ， Notify/Indicate 使能描述符 |
| MTU | ATT 最大传输单元，决定单包载荷上限 |
| ABSENT | 模块不在位（如柔性板 FPC 未插），属预期状态非故障 |
| DEGRADED | 模块曾在位但近期 IO 连续失败，等待重探测 |
| QVAR 阈值 | 静电通道触发判据 ¦Δraw¦ ，带滞回（ hysteresis ）防抖 |
| file_id | 录音文件标识，设备端按创建顺序递增分配 |
| 小端 | 本协议全部多字节字段按小端字节序传输 |

2.

V0.5 补充（原理图核对定稿）：① QVAR-B 电极经 FPC 自柔性板引出（芯片在主板 U4）——FPC 未插时电极开路，QVAR-B 应判 DEGRADED（valid=0、不发数据帧），不能因芯片 I2C 应答正常而判 PRESENT；② SD NAND（CSNP1GCR01-BOW）无硬件卡检测脚（SPI 模式下 CD/SDD3 引脚用作 CS），SD 状态靠试挂载判定：挂载成功=PRESENT、初始化/挂载失败=ABSENT、挂载成功但读写失败=DEGRADED，事件驱动重判（上电尝试挂载 + REC/SD 操作失败时立即重判），不做周期轮询。

GATT 服务布局

2.1 UUID 基座

全部自定义 UUID 采用 128-bit 形式，基座为 e5a0xxxx-1e5c-4b8f-9a2d-6c0f7e8d9a0b，仅第 3~4 字节区分功能（空中字节序为小端，与固件 BT_UUID_INIT_128 初始化顺序一致）。

2.2 Sensor Hub 服务（唯一入口）

| UUID | 名称 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| e5a00020 | Sensor Hub 服务 | Primary Service | 传感器数据与控制的统一入口 |
| e5a00021 | 数据流特征 | Notify | 传感器 → 上位机，统一数据帧（第 4 章），可单包多帧；含 0x07 AUDIO_FILE 文件块 |
| e5a00022 | 指令下发特征 | Write / Write Without Response | 上位机 → 设备端， CMD+PARAMS （第 7 章） |
| e5a00023 | 应答与事件特征 | Notify | 指令应答（ TYPE=0x20 ）与异步事件（ TYPE=0x21 ） |
| e5a00024 | 固件信息特征 | Read | ASCII ：版本号 / 分支名 / 编译时间，如 v1.06;task-V1.06;2026-10-02 18:00 |

2.3 已废弃服务（task-V1.06 移除）V0.2 变更

| UUID | 名称 | 原用途 | 承接方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| e5a00001 / e5a00002 | LED 服务 / LED 控制特征 | nRF Connect App 点灯 | 指令 0x01 LED_SET （唯一入口） |
| e5a00010 ~ e5a00012 | IMU 流服务 | imu_ble_monitor.py 看波形 | 统一帧 TYPE 0x01 / 0x02 |

设备端固件自 task-V1.06 起不再注册上述服务；旧版 nRF Connect / imu_ble_monitor.py 将找不到对应特征，属预期行为。

2.4 广播与发现

广播设备名：SmartPet；

上位机扫描建议过滤条件：设备名 SmartPet 或广播/扫描响应中含 Sensor Hub 服务 UUID（e5a00020）。

3. 连接参数与 MTU 协商

3.1 连接参数

| 参数 | 建议值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 连接间隔 | 15~30 ms | 兼顾波形实时性与功耗；文件传输期间建议 15ms |
| 从机延迟 | 0 | 数据流开启期间不允许跳过事件 |
| 监督超时 | 4 s | 与固件看门狗策略匹配 |

3.2 MTU 协商

- 连接建立后，上位机必须首先发起 MTU 交换，请求 MTU=247；

- 协商失败或对端不支持时，设备端按 MTU=23 降级打包（单包 1 帧亦可工作，吞吐下降）；

- 设备端打包器动态读取 bt_gatt_get_mtu()，单包载荷上限 = MTU − 3（ATT 头）。

3.3 吞吐估算

以 MTU=247、连接间隔 15ms 估算：单包可载约 20 帧 IMU 数据（12B/帧），理论 Notify 吞吐约 2000 帧/秒，远高于全部传感器满速并发需求（IMU 30Hz×2 + QVAR 30Hz×2 + PVDF 100Hz + 低频通道，合计 < 250 帧/秒）。文件传输独占链路时有效吞吐约 30~60 KB/s，一段 10s 双声道录音（约 640 KB WAV）下载约需 11~22 s。

4. 统一数据帧格式

4.1 帧结构

| 字段 | 长度 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SYNC | 2 B | 0xAA55 （小端：先发 0x55 后发 0xAA ） | 帧同步头，用于串帧对齐 |
| TYPE | 1 B | 见第 5 章 | 帧类型 |
| SEQ | 1 B | 0~255 循环 | 序号，每个 TYPE 独立递增，丢帧可检测 |
| LEN | 1 B | 0~240 | PAYLOAD 字节数 |
| PAYLOAD | LEN B | — | 载荷，格式见第 6 章 |
| CRC8 | 1 B | — | 多项式 0x07 、初值 0x00 、非反射，覆盖 TYPE~PAYLOAD |

4.2 打包规则

单个 Notify 包允许串联多个完整帧（可跨 TYPE 混合），总长度 ≤ MTU−3；

设备端打包周期 50 ms，缓冲区非空即按 MTU 上限组包；文件传输（0x07）期间改为尽快发满；

一帧不可拆分跨包；剩余空间不足整帧时留待下一包；

接收端按 SYNC 逐字节扫描对齐，CRC 校验失败的帧丢弃并计入统计。

5. 帧类型（TYPE）定义

| TYPE | 名称 | 方向 | 周期 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | IMU_U4 | 设备 → 上位机 | 30 Hz （可配） | 主板 U4 LSM6DSV16X 六轴 |
| 0x02 | BODY_IMU_U1 | 设备 → 上位机 | 30 Hz （可配） | 柔性板 U1 LSM6DSV16X 六轴 |
| 0x03 | QVAR | 设备 → 上位机 | 30 Hz | QVAR-A （ U1/AQVAR1·2 ） + QVAR-B （ U4/BQVAR1·2 ） |
| 0x04 | PVDF | 设备 → 上位机 | 可配（默认 100 Hz ） | PVDF 信号链 heart/raw/ref 三路 |
| 0x05 | TEMP | 设备 → 上位机 | 1 Hz | TMP112 温度（柔性板 U2 ） |
| 0x06 | MIC | 设备 → 上位机 | 2 Hz | 双 PDM 麦 RMS 统计 |
| 0x07 | AUDIO_FILE | 设备 → 上位机 | 事件式 | 录音文件分块上传（ REC_READ 触发，第 6.8 节） |
| 0x08 | BATTERY | 设备 → 上位机 | 2 s （可轮询） | 电池电量： VBAT/ 百分比 / 充放电标志（ nPM1300 电量计，第 6.9 节） |
| 0x10 | MODULE_STATUS | 设备 → 上位机 | 1 Hz 或变更时 | 全模块状态与电源域实况 |
| 0x20 | CMD_ACK | 设备 → 上位机 | 事件 | 指令应答（第 8 章） |
| 0x21 | EVENT | 设备 → 上位机 | 事件 | 异步事件（第 8 章） |
| 0x80~0xFF | — | — | — | 保留，自定义扩展 |

6. 载荷格式

6.1 通用约定

传感器类载荷（TYPE 0x01~0x06）首字节为模块状态位图：

| 位 | 含义 |
| --- | --- |
| bit1:0 | 连接状态： 0=UNKNOWN ， 1=PRESENT/ACTIVE ， 2=ABSENT ， 3=DEGRADED |
| bit3:2 | 保留（置 0 ） |
| bit7:4 | 数据来源 / 配置回显（各类型自定义，无则置 0 ） |

模块处于 ABSENT 时不发送对应数据帧，其状态仅在 MODULE_STATUS 帧中体现；由 ABSENT 恢复 PRESENT（REPROBE 成功）后自动恢复数据帧。

6.2 IMU_U4（0x01）/ BODY_IMU_U1（0x02）

单帧载荷 = 状态字节 1 B + N × 12 B 采样帧（N≥1，同包串联减少 Notify 开销）：

| 偏移 | 字段 | 类型 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| +0 | ax | int16 | mg （ ±8g 量程） |
| +2 | ay | int16 | mg |
| +4 | az | int16 | mg |
| +6 | gx | int16 | dps×10 （ ±2000dps 量程） |
| +8 | gy | int16 | dps×10 |
| +10 | gz | int16 | dps×10 |

6.3 QVAR（0x03）

载荷 5 B：状态字节 1 B + a_raw（int16）+ b_raw（int16）+ valid 位图 1 B（bit0=A 通道本帧有效，bit1=B 通道有效）。输出为带符号 16 bit 原始 LSB，物理量换算（nV）待标定后由上位机侧完成。A 通道所在 U1 不在位时 bit0 恒 0。

6.4 PVDF（0x04）

载荷 13 B：状态字节 1 B + heart_mv（int32）+ raw_mv（int32）+ ref_mv（int32），单位 mV。ADC 配置 gain=2/7、内部基准 0.9 V、12 bit，满量程 3.15 V。ref_mv 为 VBIAS 虚地实测（静态约 1500 mV），上位机可做差分去基线显示。

6.5 TEMP（0x05）

载荷 3 B：状态字节 1 B + temp（int16），单位 0.01 ℃。柔性板 U2 不在位时本帧停发。

6.6 MIC（0x06）

载荷 5 B：状态字节 1 B + rms_l（uint16）+ rms_r（uint16），为统计窗口内左右声道 RMS。

6.7 MODULE_STATUS（0x10）

载荷 8 B：

| 偏移 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| +0 | 模块状态位图 1 | bit1:0=IMU_U4 ， bit3:2=IMU_U1 ， bit5:4=QVAR_A ， bit7:6=QVAR_B |
| +1 | 模块状态位图 2 | bit1:0=PVDF ， bit3:2=TEMP ， bit5:4=MIC ， bit7:6=SD |
| +2 | 电源域实况 | bit0=SENS ， bit1=STORE ， bit2=ANALOG （ 1= 上电） |
| +3 | LED 实况 | bit0=LED0 ， bit1=LED1 |
| +4 | 电量百分比 | 0~100 ，未知置 0xFF |
| +5~7 | 保留 | 置 0 |

模块状态编码与 6.1 节连接状态一致（0/1/2/3）。

6.8 AUDIO_FILE（0x07）V0.2 新增

录音文件分块上传帧，由 REC_READ 指令触发，经 0x21 数据流特征发送：

| 偏移 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| +0 | file_id | uint16 | 文件标识（回显 REC_READ 请求值） |
| +2 | offset | uint32 | 本块在文件中的字节偏移，从 0 开始单调递增 |
| +6 | data | n B | 文件内容块（ n ≤ LEN−6 ；首块即 WAV 文件头） |

录音文件格式：标准 WAV（PCM 16 kHz / 16 bit，声道数与 REC_CTRL 的 ch_mask 一致），上位机按 offset 顺序拼接即得完整 .wav 文件；

全部块发完后，设备端经 EVENT 0x06 REC_FILE_DONE 上报 total_bytes 与 CRC32，上位机校验通过方可播放；

SEQ 连续性供丢块检测；丢块或 CRC32 不符时，上位机可重新发起 REC_READ 整文件重传（断点续传已定稿纳入本期（ V0.5 ）：逐 8 块 ACK + offset 断点续传，见第 11 章）。

6.9 BATTERY（0x08）V0.3 新增

电池电量帧，数据源为 nPM1300 PMIC 电量计（i2c22，VBAT 实测 + 充放电状态）：

| 偏移 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| +0 | status | uint8 | 模块状态位图（恒为 1=PRESENT ， PMIC 在主板无缺席态） |
| +1 | vbat_mv | uint16 | 电池电压，单位 mV （锂电窗口 3300~4200 ） |
| +3 | percent | uint8 | 电量百分比 0~100 （ nPM1300 库仑计 SOC ，见下注） |
| +4 | flags | uint8 | bit0= 充电中， bit1= 已充满， bit2= 低电（ percent ≤ 15 ） |

周期 2 s 一帧；上位机也可发 GET_BATTERY（0x0C）索取即时帧；

percent 算法（V0.4 定稿）：nPM1300 库仑计 SOC——NCS nrf_fuel_gauge 算法库运行于 nRF54L，融合 nPM1300 的 VBAT/IBAT 实测与电池模型（参考 nrf/samples/pmic/native/npm13xx_fuel_gauge）；电池模型需经 nPM PowerUP 对实配电芯做充放电曲线标定生成；库仑计启用前允许以电压线性映射（3300~4200 mV）临时兜底，帧格式不变；

vbat_mv 始终为 nPM1300 实测电压（不受 SOC 算法影响），上位机可据此交叉观察 SOC 与电压的一致性；

低电判定与 EVENT 0x03 LOW_BATTERY 同门限（15%，带 5% 滞回防抖）。

7. 指令集（e5a00022 写入）

7.1 指令格式

写入数据 = CMD（1 B）+ PARAMS（0~n B）。设备端处理后经 e5a00023 回复 CMD_ACK 帧（第 8 章）。支持 Write With Response（推荐，可获 ATT 层确认）与 Write Without Response。

7.2 指令表

| CMD | 名称 | PARAMS | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | LED_SET | mask （ 1 B ） | bit0=LED0 （红）， bit1=LED1 （蓝）； task-V1.06 起为 LED 唯一控制入口 |
| 0x02 | PWR_SET | domain （ 1 B ） + onoff （ 1 B ） | domain ： 0=SENS ， 1=STORE ， 2=ANALOG ； onoff ： 0= 断电， 1= 上电；全开 / 全关由上位机连发三条实现 |
| 0x03 | SENSOR_EN | sensor_id （ 1 B ） + onoff （ 1 B ） | 传感器采集启停（ sensor_id 见 7.3 ） |
| 0x04 | RATE_SET | sensor_id （ 1 B ） + rate_hz （ 1 B ） | 采样率，受模块能力约束（ IMU/QVAR 支持 15/30/60 Hz ） |
| 0x05 | QVAR_CFG | ch （ 1 B ） + zin （ 1 B ） | ch ： 0=A ， 1=B ； zin ： 0=2400 MΩ ， 1=730 MΩ ， 2=300 MΩ ， 3=255 MΩ |
| 0x06 | REPROBE | sensor_id （ 1 B ） | 热插拔重探测，调用模块 reprobe API |
| 0x07 | REC_CTRL | action （ 1 B ） + ch_mask （ 1 B ） + duration_s （ 2 B ） | 录音控制： action 0= 停止 /1= 开始； ch_mask bit0= 左、 bit1= 右； duration_s 1~3600 ， 0= 不限（手动停止）。录音存 SD 卡 WAV |
| 0x08 | QVAR_THR_SET | ch （ 1 B ） + thr （ 2 B ） + hyst （ 1 B ） | QVAR 触发阈值： thr 为 ¦Δraw¦ 门限（ LSB ）， hyst 为滞回（ LSB ，防抖）；越限经 EVENT 0x04 上报 |
| 0x09 | REC_LIST | 无 | 请求录音文件列表； ACK data 为若干条 file_id （ 2 B ） + duration_s （ 2 B ） + size_kb （ 2 B ） |
| 0x0A | REC_READ | file_id （ 2 B ） | 请求上传录音文件： ACK 确认后经 0x07 AUDIO_FILE 帧流发送，完成发 EVENT 0x06 |
| 0x0B | REC_DELETE | file_id （ 2 B ） | 删除 SD 卡上录音文件 |
| 0x0C | GET_BATTERY | 无 | 请求立即上报一帧 BATTERY （ 0x08 ）；用于连接后首屏刷新或低频轮询替代周期流 |
| 0x0D | SD_TEST | size_mb （ 1 B ） + verify （ 1 B ） | SD 卡自测（写图样→读回→逐块校验 + 测速）；ACK 立即返回，完成后 EVENT 上报 result / w_speed / r_speed；错误码 -1 无卡或初始化失败 / -2 挂载失败 / -3 写失败 / -4 读失败 / -5 校验不一致（ V0.5 新增） |
| 0x10 | GET_STATUS | 无 | 请求立即上报一帧 MODULE_STATUS |
| 0x11 | GET_VERSION | 无 | 请求经 CMD_ACK 返回固件信息字符串（同 e5a00024 内容） |
| 0x7F | FACTORY_PING | token （ 4 B ） | 连通性自检，应答原样回显 token |

7.3 sensor_id 编码

| 值 | 模块 | 值 | 模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | IMU_U4 （主板六轴） | 3 | PVDF （压电信号链） |
| 1 | IMU_U1 （柔性板六轴） | 4 | TEMP （ TMP112 ） |
| 2 | QVAR （ A/B 整体） | 5 | MIC （双 PDM 麦） |

7.4 控制语义补充

LED：上位机写入为 override 语义，覆盖电源 UI 状态机的当前显示；BLE 断开后 override 自动清除，归还状态机；

电源域断电：对正在采集的域断电前，设备端自动暂停域内传感器并使能状态帧标注，重新上电后需 SENSOR_EN 恢复；

REPROBE：对 ABSENT/DEGRADED 模块发起重探测，结果经 CMD_ACK 返回（成功=0，仍不在位=1）；

REC_CTRL 与 MIC 帧：录音期间 0x06 RMS 帧照常发送（作电平监视）；录音占用 SD 带宽，期间 SD 日志写入降级为缓存批量落盘；

QVAR_THR_SET：阈值掉电不保存（RAM 态），上位机连接后如需持久阈值应重新下发；触发判定在设备端采集循环内完成，连续越限按滞回窗口去重，每通道每秒最多上报 4 次 EVENT 0x04。

8. 应答与事件帧

8.1 CMD_ACK（TYPE=0x20）

载荷：cmd（1 B，回显原指令）+ req_seq（1 B，回显请求方序号，用于匹配）+ result（1 B，有符号错误码，见第 9 章）+ data（0~n B，附加数据，如 GET_VERSION 的 ASCII 字符串、REC_LIST 的文件列表、FACTORY_PING 的 token 回显）。

8.2 EVENT（TYPE=0x21）

载荷：event_id（1 B）+ data（0~n B）：

| event_id | 名称 | data | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | MODULE_STATE_CHANGED | module （ 1 B ） + new_state （ 1 B ） | 模块状态变迁（含热插拔恢复） |
| 0x02 | WDT_RESET | reset_cause （ 4 B ） | 看门狗复位后首个事件，上报复位原因寄存器 |
| 0x03 | LOW_BATTERY | mv （ 2 B ） + percent （ 1 B ） | 低电告警： percent ≤ 15% 触发一次，回升过 20% （滞回）后允许再次触发 |
| 0x04 | QVAR_THR_CROSSED | ch （ 1 B ） + dir （ 1 B ） + raw （ 2 B ） | QVAR 阈值触发： dir 1= 越限， 0= 滞回窗口内恢复； raw 为触发时刻原始值 |
| 0x05 | REC_STATE | state （ 1 B ） + file_id （ 2 B ） + elapsed_s （ 2 B ） | 录音状态： 0= 停止， 1= 录音中， 2= 完成（时长到或手动停） |
| 0x06 | REC_FILE_DONE | file_id （ 2 B ） + total_bytes （ 4 B ） + crc32 （ 4 B ） | 文件上传完成， CRC32 （ IEEE 802.3 ）覆盖整个 WAV 文件内容 |

9. 错误码

| 值 | 含义 | 典型场景 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 成功 | — |
| 1 | 目标仍不在位 | REPROBE 后 ABSENT |
| −1 | 参数错误 | sensor_id/domain 越界、 rate 不支持、 ch_mask=0 |
| −2 | 模块不在位 | 对 ABSENT 模块下发采集类指令 |
| −5 | IO 失败 | 总线通信错误 |
| −9 | 存储不足 | SD 卡剩余空间不足以开始录音 |
| −11 | 资源忙 | 前一指令未处理完；录音 / 文件传输进行中再发 REC_CTRL/REC_READ |
| −12 | 暂不支持 | 保留指令或能力未开放 |
| −13 | 文件不存在 | REC_READ/REC_DELETE 指定了无效 file_id |
| −110 | 超时 | 模块响应超时 |

10. 典型时序

10.1 连接与启动序列

- 上位机扫描（过滤 SmartPet / e5a00020）→ 建立连接；

- MTU 交换（请求 247）；

- 使能 e5a00021 / e5a00023 的 CCC（订阅数据流与应答）；

- 读 e5a00024（或发 GET_VERSION）确认固件版本；

- 发 GET_STATUS 获取全模块状态；

- 按需 SENSOR_EN 使能传感器 → 开始接收数据帧。

10.2 LED 控制

上位机写 0x01 LED_SET → 设备端主循环下一拍应用 → CMD_ACK 确认。广播/心跳等状态机显示被 override 期间挂起；BLE 断开自动归还。

10.3 电源域与 PVDF 采集

- PWR_SET(ANALOG, 1) → 设备端上电 ANALOG 域（首次触发约 1200 ms VBIAS 稳定等待）；

- SENSOR_EN(PVDF, 1) → 开始 0x04 帧流；

- 上位机校验 ref_mv ∈ 1200~1800 mV 判断链路健康（与固件自检同口径）。

10.4 热插拔恢复

柔性板插入后：上位机发 REPROBE(IMU_U1) 与 REPROBE(QVAR)（或等待 MODULE_STATUS 周期帧反映）→ CMD_ACK 返回 0 → 对应数据帧自动恢复，上位机状态灯由灰转绿。

10.5 录音与回放V0.2 新增

- 上位机发 REC_CTRL(action=1, ch_mask, duration_s) → CMD_ACK 确认开始，EVENT 0x05(state=1) 上报；

- 录音期间 0x06 RMS 帧照常作电平监视；时长到或 REC_CTRL(action=0) → EVENT 0x05(state=2, file_id)；

- 上位机发 REC_READ(file_id) → CMD_ACK 确认 → 设备端经 0x07 AUDIO_FILE 帧顺序上传；

- 收齐后经 EVENT 0x06 的 total_bytes/CRC32 校验 → 上位机拼成 WAV 本地播放；

- 传输期间不建议并发高速传感器流（可在 REC_READ 前 SENSOR_EN 暂停，传输完恢复）。

10.6 QVAR 阈值检测V0.2 新增

- 上位机发 QVAR_THR_SET(ch, thr, hyst) → CMD_ACK 确认；

- 设备端采集循环内判定 |raw − 基线| > thr 且出滞回窗口 → EVENT 0x04(dir=1)；回落进滞回窗口 → EVENT 0x04(dir=0)；

- 上位机据此点亮触发指示/统计接触事件，无需对 30 Hz 原始流全量做阈值判断。

10.7 电池电量监测V0.3 新增

- 连接建立后发 GET_BATTERY（0x0C）→ 设备端立即回一帧 BATTERY（0x08），上位机首屏显示电压/百分比；

- 之后设备端按 2 s 周期自动上报 BATTERY 帧，上位机刷新电量图标与电压文本（>50% 绿、20~50% 黄、≤20% 红）；

- percent ≤ 15%：设备端发 EVENT 0x03 LOW_BATTERY 一次，上位机弹低电提示并可将非关键传感器降载（SENSOR_EN 关闭部分通道）；

- 充电接入/拔除由 nPM1300 中断感知，flags.bit0 变化即时反映在下一帧 BATTERY；上位机据 bit0/bit1 切换"充电中/已充满"图标。

11. 兼容与扩展

- 版本协商：上位机启动必须读取固件信息特征，协议主版本不一致时提示而非强连；V0.2 相对 V0.1 为指令/事件新增，旧上位机忽略未知 TYPE/EVENT 即可共存；

- 扩展帧：新传感器/新功能使用 TYPE ≥ 0x80，旧上位机收到未知 TYPE 一律跳过（依赖 SYNC+LEN 自描述）；

- 扩展指令：新指令从 0x20 起分配（0x0C~0x0F、0x12~0x1E 保留给基础控制），旧固件收到未知 CMD 应答 −12；

- 扩展项定稿（ V0.5 ，与方案 §7.3 决策记录一致）：文件传输流控采用逐 8 块 ACK + offset 断点续传（纳入本期）；录音保留 PCM 不压缩（不引入 ADPCM）；低码率实时监听流（ TYPE 0x09 AUDIO_STREAM 候选）后置为 M4 之后可选；仍待决： TIME_SYNC 时间同步指令、标定参数读写、上位机一键 DFU （ mcumgr over BLE ）

- 广播名：SmartPet 保持不变，作为发现过滤的稳定锚点。